| S.C. ARHITECTONIC S.R.L. Arad, Str. Oituz nr. 119a C.U.I. RO23713160 I.R.C. J02/682/2008 Tel. 0726 375 327 | Denumire proiect: Amplasament: Beneficiar: Pr.nr. Faza: | ZONĂ COMERȚ, SERVICII ȘI DEPOZITARE, ACCES DIN DJ 682C Intravilan com. Livada, sat Sânleani DN 79/DJ 682C dreapta, jud. Arad BUMB VASILE-MIHAI și BUMB ELENA-GABRIELA 132/2021 PUZ |
| --- | --- | --- |

- MEMORIU de prezentare

1.	Introducere

1.1.       Date de recunoaştere a documentaţiei

- Denumire proiect:	ZONĂ COMERȚ, SERVICII ȘI DEPOZITARE, ACCES DIN DJ 682C

- Număr proiect:	132/2021

- Faza de proiectare:	Plan Urbanistic Zonal

- Beneficiar:	BUMB VASILE-MIHAI și BUMB ELENA-GABRIELA

- Proiectant:	S.C. ARHITECTONIC S.R.L.

1.2.     Obiectul studiului

Prezenta documentaţie de urbanism s-a întocmit la comanda proprietarilor BUMB VASILE-MIHAI și BUMB ELENA-GABRIELA. Documentaţia are la bază Certificatul de Urbanism nr. 29/20.04.2021, eliberat de Primăria Com. Livada, pentru terenul situat în intravilanul Com. Livada – sat Sânleani, pe partea dreaptă a DN 79 Arad – Oradea și a DJ 682C Fântânele – Vladimirescu – Sânleani, mai exact în zona sensului giratoriu în care se intersectează aceste două drumuri. Terenul propus spre reglementare are o suprafaţă de 5.000 mp, conform Extrasului C.F. nr. 306780 Livada.

Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:

- construcţii noi: hale P+1 comerț, servicii și depozitare nepoluantă

- dotări tehnico-edilitare (stație pompe, rezervă PSI, post transformare, bazin retenție ape pluviale, etc.)

- sistematizarea verticală a terenului și acces din DJ 682C

- drumuri și platforme de incintă, alei pietonale

- împrejmuire teren

- amenajare zone verzi.

1.3.      Surse de documentare - REFERIRI LA STUDII ANTERIOARE

Amplasamentul se situează în intravilanul Com. Livada – sat Sânleani, în UTR nr. 12 conform PUG aprobat.

Prevederile PUG Com. Livada – sat Sânleani pentru UTR nr. 12 sunt următoarele:

- funcțiunea dominantă: indrustrie, depozitare, servicii

- funcțiunile complementare admise sunt amenajări spații verzi

- utilizări permise:

- construcţii de locuinţe colective şi individuale în subzonele de locuinţe L

- construcții pentru industrie, depozitare, servicii, echipare tehnico–edilitară, drumuri, spații verzi

- utilizări permise cu condiții:

- autorizarea construcțiilor în zona de protecție a drumurilor sau rețelelor de echipare tehnico-edilitară este permisă numai cu avizul deținătorilor de drum sau rețele

- interdicții temporare:

- se instituie interdictie temporara de construire pana la aprobare P.U.Z. și scoatere terenuri din circuitul agricol

- înălțimea maximă admisă în U.T.R. 12 este P+1+M

- POT maxim = 50,00 %

- CUT maxim = 1,50

- împrejmuirile stradale ale construcțiilor industriale, depozitare, servicii, vor fi transparente, iar împrejmuirile pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor pot fi opace.

Documentaţia faza P.U.Z. se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare şi Conţinutul cadru al planului urbanistic zonal indicativ GM - 010 - 2000.

Documentaţia tehnică se va elabora în conformitate cu Legea nr. 50/1991 rep. şi HGR 525/1996, Codul Civil.

Nu există documentaţii de urbanism care se desfăşoară concomitent cu prezentul P.U.Z.

2.	StAdiul actual al dezvoltării

- 2.1.	Evoluţia zonei

Amplasamentul analizat este situat în vestul intravilanului satului Sânleani, aparținător comunei Livada, la limita acestuia, şi constă dintr-o suprafaţă de 5.000 mp de teren cu folosinţă "curți construcții" în intravilan. Zona propusă spre reglementare se află sub interdicție de construire până la elaborare PUZ.

Incinta este amplasată în zona sensului giratoriu de la intersecția DJ 682C Fântânele – Vladimirescu – Sânleani cu DN 79 Arad – Oradea (poziție kilometrică sens giratoriu: DN 79 km 5+431). Zona este accesibilă dinspre DJ 682C, prin acces direct.

Datorită vadului comercial, pe terenurile din jurul sensului giratoriu au început să se dezvolte activități comerciale, de servicii sau depozitare. La nord de incinta studiată se află depozitul de materiale de construcții cu vânzare S.C. Labrador S.R.L., dezvoltată de-a lungul ultimilor 25 ani.

- 2.2.	Încadrarea în localitate

Zona studiată este amplasată în intravilanul com. Livada – sat Sânleani, în extremitatea vestică a acestuia, înspre DN 79, care și delimitează la vest intravilanul comunei şi este uşor accesibilă datorită poziţiei sale în proximitatea drumului DJ 682C Fântânele – Vladimirescu – Sânleani

Terenul se află la sud de drumul județean DJ 682C și la est față de drumul național DN 79 Arad – Oradea, acesta din urmă delimitează fizic intravilanul localității.

Vecinătăţile terenului sunt:

- Nord: DJ 682C și S.C. Labrador S.R.L.

- Sud: teren arabil/ curți construcții în intravilan, cu interdicție de construire până la elaborare PUZ

- Vest: DN 79 și zonă cu ativități în domeniul serviciilor și depozitării

- Est: teren arabil/ curți construcții în intravilan, cu interdicție de construire până la elaborare PUZ  și zonă cu ativități în domeniul serviciilor.

Terenul este accesibil dinspre DJ 682C.

- Terenul studiat are o formă neregulată, relativ triunghiulară, cu adîncimea de 84,63 m față de DJ 682C, respectiv 93,00 m față de DN 79.

2.3.       Elemente ale cadrului natural

Terenul studiat nu este cultivat, ci este acoperit cu vegetație spontană.

Nivelmentul terenului natural se desfășoară între 110,90 NMN și 111,40 NMN.

Terenul nu prezintă particularităţi din punct de vedere al reliefului, condiţii geotehnice, riscuri naturale. Din punct de vedere peisagistic, terenul este relativ plat.

Din punct de vedere al reţelei hidrografice, terenul este localizat în Câmpia Mureșului. Albia râului Mureș se află la 5 km sud.

Zona studiată nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată.

2.3.1. 	Date ale studiului geotehnic

Din punct de vedere geomorfologic, terenul studiat se află în Câmpia Mureşului ce prezintă orizonturi plane, fără zone depresionare semnificative. Terenul din amplasament se prezintă relativ plan orizontal, cu denivelări nesemnificative de ordinul a 0,20 m, având stabilitatea generală asigurată.

Geologic, amplasamentul este așezat pe formațiunile Depresiunii Panoice, care a luat nașetere prin scufundarea lentă a unui masiv hercinic, constituit din șisturi cristaline, granite și gresii arcoziene. Peste cristalin, situat la 1.200 m adâncime, stau discordant și transgresiv, formațiunile sedimentare ale miocenului, panonianului și cuaternarului. Dată fiind stratificația înclinată și încrucișată caracteristică sistemului fluviatil, succesiunea stratigrafică întâlnită în astfel de depozite poate varia pe distanțe foarte mici.

Seismicitatea: conform Codului de proiectare seismică P100-1/2013, condiţiile locale de teren studiat sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7 sec şi valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,20 g, pentru cutremure având interval mediu de recurenţă IMR = 100 ani.

Adâncimea maximă de îngheţ este stabilită conform STAS 6054-77 la 0,70 m ÷ 0,80 m.

Stratificaţia terenului este următoarea:

- umplutură și sol vegetal până la 0,6 m

- argilă plastic vârtoasă, neagră, până la 1,00 m

- argilă prăfoasă plastic consistentă cu concrețiuni calcaroase, gălbuie, până la 2,10 m

- argilă plastic vârtoasă cu concrețiuni calcaroase și limonitizări, cenușie-gălbuie, pînă la adîncimea de investigare (-3,50 m).

Nivelul apelor subterane nu s-a interceptat până la adâncimea de  3,50 m (baza forajului) față de nivel teren actual. NH-ul poate prezenta variații importante de nivel, în funcție de volumul precipitațiilor din zonă. Nivelul ascensional superior maxim al acviferului freatic nu va depăși adâncimea de -2,50 m față de CTN.

Recomandări:

Luând în considerare condiţiile de fundare menţionate, se recomandă următoarele: o fundare directă, la adâncimi mai mari de 1,00 m, pe stratul de argilă prăfoasă plastic consistentă. Pconv = 280 kPa pentru lățimea tălpii fundației de 1,00 m și adâncimea de fundare față de CTS de 2,00 m.

2.4.	Circulaţia

Principala cale de circulaţie din zonă este drumul național DN 79 Arad – Oradea, care se intersectează cu drumul județean DJ 682C Fântânele – Vladimirescu – Sânleani într-un sens giratoriu amenajat, amplasat la km 5+431 al DN 79. În zona studiată, drumul național are prospectul de 17,00 m, având sensurile separate prin insule. Drumul este modernizat, cu îmbrăcăminte asfaltică, într-o stare tehnică foarte bună, cu o bandă sau două de circulație pe sens și este intens circulat.

Drumul județean DJ 682C Fântânele – Vladimirescu – Sânleani are prospectul de 7,00 m. Drumul este modernizat, cu îmbrăcăminte asfaltică, într-o stare tehnică foarte bună, cu o bandă de circulație pe sens și este relativ intens circulat.

Accesul carosabil la incintă se poate realiza direct dinspre DJ 682C, prin racord la carosabilul acesteia.

2.5.	Ocuparea terenurilor

În zona studiată, terenurile au preponderent folosinţă "curți construcții" și "căi de comunicație" în intravilan.

Nu există conflicte semnificative între funcţiunile existente în zonă. Unitățile economice care sunt deja funcționale se încadrează în specificul zonei și dezvoltărilor de-a lungul arterelor de circulație.

De-a lungul DJ 682C și DN 79 sunt prevăzute prin PUG pentru amenajare spaţii verzi de protecţie a carosabilului, de lățime 20,00 m, respectiv 50,00 m față de ax drumuri.

În zonă există reţele de transport energie electrică aeriană, alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră, gaze naturale și telefonie.

Zona nu este expusă riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurată. Zona nu este inundabilă.

Pe teren nu există fond construit.

Extrasul CF nu este grevat de sarcini.

În zonă nu există şi nu este necesar transportul în comun.

2.6. 	Concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a situației existente

Disfuncționalitățile observate în zonă sunt

- amplasarea incintei cu propuneri în apropierea sensului giratoriu de la intersecția DN 79 cu DJ 682C și a drumurilor național și județean, care creează restricții specifice zonei drumului

- existența pe teren a unei linii electrice aeriene LEA 20 kV, cu zonele de protecție specifice

- absența utilităților publice de canalizare menajeră și pluvială

2.7	Echipare edilitară

2.7.1.	Alimentarea cu apă

De-a lungul DN 79 și DJ 682C, pe partea dreaptă a carosabilului, există o conductă de alimentare cu apă potabilă Ø 315 mm.

2.7.2.	Canalizare menajeră

În zona studiată nu există rețele edilitare de canalizare menajeră.

2.7.3.	Canalizare pluvială

În zona de amplasament există canalizarea pluvială a DN 79, cu rigole beton, însă aceasta nu poate fi utilizată pentru deversarea apelor pluviale din incintă.

2.7.4.	Alimentarea cu gaze naturale

În zona studiată nu există rețele edilitare de alimentare cu gaze naturale.

2.7.5.	Alimentarea cu energie electrică

De-a lungul DJ 682C, pe partea dreaptă a carosabilului, există rețele joasă tensiune (LEA 0,4 kV) de alimentare cu energie electrică.

Terenul este străbătut în partea sudică de o linie electrică aeriană de medie tensiune (LEA 20 kV), dublu izolată, având un culuar de protecție de 12,00 m dreapta-stânga față de ax.

2.8.	Probleme de mediu

În zona studiată există fond construit (zonă comerț și depozitare, servicii), însă acesta nu afectează cadrul natural (acesta nu prezintă o valoare semnificativă în zona studiată).

Zona nu este expusă riscurilor naturale, nu se află în perimetrul inundabil al unui curs de apă (râul Mureș se află la cca. 5 km sud de amplasamentul studiat). Stabilitatea terenului este asigurată conform studiului geotehnic prelimnar întocmit pentru terenul propriu-zis.

Terenul dispune de posibilitatea racordării la reţelele publice de apă potabilă, canalizare menajeră, energie electrică şi gaze naturale. Apele pluviale pot fi dirijate către un bazin de retenție ape pluviale, care va fi amenajat în incintă.

În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecţie şi nici potenţial balnear sau turistic.

Disfuncţionalităţile remarcate în zonă din punct de vedere al protecţiei mediului se referă la absența utilităților centralizate de canalizare pluvială, aspect care poate fi remediat prin soluții locale.

2.9.	 Opţiuni ale populaţiei

Populaţia din com. Livada cu satul aparținător Sânleani nu este afectată de realizarea în zonă a unor construcții și amenajări destinate comerțului, serviciilor și depozitării nepoluante. Din punct de vedere al administraţiei locale, investiţia propusă se încadrează în planul de dezvoltare a localității.

Se va parcurge procedura de informare a populației conform Ord. 2701/2010 și se va răspunde la observații și sesizări.

Solicitările beneficiarului – conform Temei de proiectare – au fost introduse în prezentul P.U.Z. şi adaptate la condiţiile de zonă, precum şi la restricţiile impuse de avizatori.

3.	PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1.	Concluzii ale studiilor de fundamentare

Nu au fost întocmite alte documentaţii pentru acest amplasament, anterior sau concomitent cu prezentul P.U.Z.

3.2.	Prevederi ale  PUG

Amplasamentul se situează în intravilanul com. Livada – sat Sânleani, în UTR nr. 12 conform PUG aprobat.

Prevederile PUG Com. Livada – sat Sânleani pentru UTR nr. 12 sunt următoarele:

- funcțiunea dominantă: indrustrie, depozitare, servicii

- funcțiunile complementare admise sunt amenajări spații verzi

- utilizări permise:

- construcţii de locuinţe colective şi individuale în subzonele de locuinţe L

- construcții pentru industrie, depozitare, servicii, echipare tehnico–edilitară, drumuri, spații verzi

- utilizări permise cu condiții:

- autorizarea construcțiilor în zona de protecție a drumurilor sau rețelelor de echipare tehnico-edilitară este permisă numai cu avizul deținătorilor de drum sau rețele

- interdicții temporare:

- se instituie interdictie temporara de construire pana la aprobare P.U.Z. și scoatere terenuri din circuitul agricol

- înălțimea maximă admisă în U.T.R. 12 este P+1+M

- POT maxim = 50,00 %

- CUT maxim = 1,50

- împrejmuirile stradale ale construcțiilor industriale, depozitare, servicii, vor fi transparente, iar împrejmuirile pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor pot fi opace.

3.3.	Valorificarea cadrului natural

Zona nu are un cadru natural valoros. Terenul va fi sistematizat pentru egalizarea cotei lui naturale și pentru racordul carosabil la DJ 682C. Terenul este liber de construcţii.

3.3.1.	Condiţiile studiului geomorfologic

Caracteristicile şi stratificaţia terenului a fost prezentată la cap. 2.3.1.

Se recomandă următoarele: o fundare directă, la adâncimi mai mari de 1,00 m, pe stratul de argilă prăfoasă plastic consistentă. Pconv = 280 kPa pentru lățimea tălpii fundației de 1,00 m și adâncimea de fundare față de CTS de 2,00 m.

Nivelul ascensional superior maxim al acviferului freatic nu va depăși adâncimea de -2,50 m față de CTN.

3.4.	Modernizarea circulaţiei

Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura dinspre DJ 682C stânga, la km 14+965, prin racord carosabil în "T" la aceasta. Intrarea și ieșirea din incintă se vor realiza doar cu viraj la dreapta din/în drumul județean DJ 682C.

Amenajarea accesului rutier se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 173/2001 şi a buletinului tehnic AND 600-2010 (Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice), privind amenajarea intersecţiilor la nivel din interiorul localităţilor, asigurându-se şi relaţia de viraj la stânga.

Lucrările rutiere amenajate ca o intersecţie în ,,T’’, constau în principal din următoarele:

- amenajarea accesului la terenul studiat, având lățimea de 7,00 m, cu 2 benzi de circulaţie cu o lăţime de 3,50 m, racordat direct la marginea părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze R = 9,00 m;

- dirijarea circulației şi reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul județean prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 / 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul județean;

- refacerea acostamentelor afectate de lărgirea carosabilului existent;

- intrarea și ieșirea din incintă se vor realiza doar cu viraj la dreapta (dinspre drumul național DN 79 / spre Sânleani);

- în interiorul incintei se vor amenaja min. 7 locuri de parcare pentru autoturisme angajați, dispuse la 90° sau 45°, având dimensiunile 2,50 m × 5,00 m.

Lucrările proiectate respectă, de asemenea, prevederile conţinute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

Execuţia lucrărilor:

Pentru perioada execuţiei lucrărilor în zona drumului public, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulaţie.

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării acceselor rutiere, precum şi al semnalizării rutiere (indicatoare şi marcaje) necesare pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv, va fi suportat de către beneficiar, iar execuţia lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri.

Circulația interioară:

Lucrările de drumuri propuse pentru realizarea investiţiei sunt următoarele:

- sistematizare verticală;

- amenajare acces carosabil în incintă din DJ 682C;

- asigurarea semnalizării rutiere;

- lucrări de circulaţie carosabile în incintă;

- lucrări de platforme de parcare pentru autoturisme pe teren privat;

- lucrări de amenajare circulaţii pietonale;

- lucrări de amenajare zone verzi.

Pentru deservirea circulației interioare se va amenaja drum de incintă, precum și platforme pentru parcarea autoturismelor clienților și angajaților și de depozitare în aer liber. Structura rutieră prevăzută va fi rigidă din beton rutier sau dale prefabricate din beton, așezate pe o fundație din balast și piatră spartă. Partea carosabilă va fi încadrată cu borduri prefabricate din beton.

Pentru asigurarea circulației pietonale se vor amenaja trotuare pietonale perimetrale clădirilor propuse, executate din pavaj.

Amenajarea spaţiilor verzi se va realiza prin aşterenerea şi mobilizarea pământului vegetal, după care se face însămânţarea cu gazon.

# 3.5.	Zonificare funcţională – reglementari, bilananţ teritorial, indici urbanistici

Se propune amplasarea unor hale cu funcţiunea dominantă comerț, servicii și depozitare și alte funcțiuni admise zonei mică producție nepoluantă, conform planşei Reglementări Urbanistice anexată, cu regim de înălţime maxim P+1 şi a amenajărilor aferente (parcaje, carosabile de incintă, platforme).

Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:

- construcţii noi: hale P+1 comerț, servicii și depozitare nepoluantă

- dotări tehnico-edilitare (stație pompe, rezervă PSI, post transformare, bazin retenție ape pluviale, etc.)

- sistematizarea verticală a terenului și acces din DJ 682C

- drumuri și platforme de incintă, alei pietonale

- împrejmuire teren

- amenajare zone verzi.

Zona studiată are suprafața de 56.800 mp, intervenţiile urbanistice în zonă se referă la amenajarea accesului carosabil în incinta reglementată, prin racord direct la DJ 682C – Str. Gării, racorduri la utilități și reglementarea LEA 20 kV, inclusiv a stâlpilor adiacenți – dacă este cazul.

Incinta studiată are suprafaţa de 5.000 mp. Intervenţiile urbanistice pe amplasament se referă la reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei, în vederea ridicării interdicției temporare de construire pentru zonă cu funcțiune comerț, servicii și depozitare.

Nu sunt propuse zonificări ale terenului, acesta fiind destinat unei funcţiuni mixte, cea de comerț, servicii și depozitare, cu alte funcțiuni admise zonei mică producție nepoluantă.

Construcţii propuse:

- Hală P+1

Sc = max. 1.500 mp

Sd = max. 3.000 mp

Clădirea tip hală propusă va fi amenajată în vederea desfășurării unor activități de tip comerț, servicii și depozitare nepoluantă. Aceasta va fi realizată având o structură de rezistență metalică sau din beton armat, cu închideri exterioare cu panouri tip sandwich, BCA, etc.

În jurul construcţiilor propuse se vor realiza alei pietonale. În incintă, prin specificul activităților propuse, vor fi amenajate platforme de parcare autovehicule angajați și platforme carosabile. Zona liberă din jurul clădirilor, având o pondere de minim 20,00 % din suprafaţa terenului, va fi amenajată ca zonă verde.

BILANŢ TERITORIAL INCINTĂ CU PROPUNERI 5.000 mp

| Nr. Crt. | Bilanţ teritorial | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 01. | Curți construcții în intravilan, cu interdicție temporară de construire | 5.000 | 100,00 | - | - |
| 02. | Zonă comerț, servicii și depozitare propusă | - | - | 1.500 | 30,00 |
| 03. | Construcții și dotări tehnico-edilitare | - | - | 500 | 10,00 |
| 04. | Platforme carosabile și parcaje | - | - | 2.000 | 40,00 |
| 05. | Zone verzi amenajate | - | - | 1.000 | 20,00 |
| TOTAL GENERAL |  | 5.000 | 100 | 5.000 | 100 |

| INDICI URBANISTICI – REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN ZONA REGLEMENTATĂ |  | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) | 0,00 %, max. 50,00% propus prin PUG | 30,00 % |
| 02. | Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) | 0,00, max. 1,5 propus prin PUG | 0,60 |

| REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI STUDIAT |  | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Amplasare | Intravilanul Com. Livada – sat Sânleani | Intravilanul Com. Livada – sat Sânleani |
| 02. | Proprietate | Teren proprietate privată, conf. Extras C.F. nr. 306780 Livada (Nr. cad 306780) |  |

3.5.1.	Sistematizarea verticală

Nivelmentul terenului natural se desfăşoară între 110,90 NMN și 111,40 NMN (CTN = 111,40 NMN). Cota ± 0,00 este prevăzută la +111,50 NMN, la același nivel cu CTS.

3.5.2.	Criterii compoziţionale şi funcţionale

Sunt popuse construcții tip hală, dispuse în jumătatea estică a parcelei, paralel cu limitele de proprietate est sau sud.

3.5.3.	Regimul de aliniere

Construcțiile propuse vor fi amplasate astfel:

- aliniamentul la frontul stradal (nord și vest): minim 30,00 m față de marginea carosabilului DN 79, respectiv min. 30,00 m față de ax DJ 682C

- spre est: construcțiile vor fi amplasate la min. 2,00 m față de limita de proprietate

- spre sud: minim 2,00 m față de limita de proprietate

3.5.4.	Regimul de înălţime

Regimul de înălţime maxim propus pentru construcţii: P+1, respectiv max. 9,00 m la cornișă (120,50 NMN) și max. 12,00 m la coamă (123,50 NMN) față de cota CTS = ± 0,00 (111,50 NMN).

3.5.5.	Modul de utilizare al terenului

Au fost stabilite valori maxime pentru procentul de ocupare al terenului şi de utilizare a terenului:

- P.O.T.  30,00 %

- C.U.T.  0,60

3.5.6.	Plantaţii

Se vor amenaja spaţii verzi înierbate, sau cu plantaţii de arbori de înălţime mică/ medie pentru umbrire, într-un procent de minim 20,00 % pentru funcțiunea depozitare, conform conform HGR 525/1996 actualizată.

## 3.6.	Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1.	Alimentarea cu apă potabilă

Pentru alimentarea cu apă potabilă a amplasamentului se propune realizarea unui branșament de apă de la rețeaua existentă pe partea dreaptă a DN 79 și la sud de DJ 682C.

Branșamentul de apă se va realiza printr-un teu de branșament pe rețeaua existentă, cu prevederea unui robinet de concesiune pe branșament.

Conducta de branșament și conductele de apă din incintă se vor realiza din țeavă de polietilenă de înaltă densitate (PEHD PE100, SDR17, Pn10bar), montate îngropat la o adâncime de 1÷1,2 m sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip.

Căminul de apometru se va amplasa în fața amplasamentului, branșamentul realizându-se perpendicular pe rețeaua stradală existentă.

Branșamentul de apă propus va satisface necesarul de apă pentru consumul intern al clădirii și necesarul de apă pentru întreținerea spațiilor verzi.

Cerința de apă rece potabilă necesară zonei studiate pentru consumul igienico-sanitar este:

| Qs.zi.med | = | 4.97 | mc/zi = | 0.115 | l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs.zi.min | = | 0.07 | mc/zi = | 0.002 | l/s |
| Qs.zi.max | = | 6.46 | mc/zi = | 0.150 | l/s |
| Qs.o.max | = | 1.51 | mc/h = | 0.419 | l/s |

Stingerea incendiilor

Pentru clădirea propusă nu este necesar a se asigura instalații de stingere a incendiilor (Sc propus < 600 mp).

    - Canalizare menajeră

Apele uzate fecaloid – menajer de la clădire se vor colecta prin tuburi de canalizare tip PVC-SN4 și cămine de canalizare și se vor deversa într-un bazin vidanjabil propus pe amplasament. Bazinul vidanjabil va fi etanș și izolat cu materiale anticorozive.

Apele uzate menajer care urmează a fi evacuate în rezervorul vidanjabil respectă prevederile normativului NTPA 002/2002 din HG 188/2002 modificată şi completată prin HG 352/2005.

Debitele totale de ape uzate menajere evacuate de la cladirea propusa sunt:

|  | a) debitul zilnic mediu | Qu.zi.med = 1 x Qs.zi.med = | 0.27 | mc/zi = | 0.006 | l/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) debitul zilnic minim | Qu.zi.min = 1 x Qs.zi.min = | 0.07 | mc/zi = | 0.002 | l/s |  |
|  | c) debitul zilnic maxim | Qu.zi.max = 1 x Qs.zi.max = | 0.35 | mc/zi = | 0.008 | l/s |  |
|  | d) debitul orar maxim | Qu.o.max = 1 x Qs.o.max = | 0.08 | mc/h = | 0.023 | l/s |  |

Bazinul vidanjabil va avea capacitatea netă de reținere de minim 20 mc.

În cazul în care se va realiza o extinderea a canalizarii menajere prin fața amplasamentului, se va putea lua în calcul racordarea la această rețea.

    - Canalizare pluvială

Apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirii sunt considerate ape fără impurități și vor fi preluate prin jgheaburi și burlane pe fațada clădirii și se vor deversa în bazinul de reținere de pe amplasament. Apele pluviale evacuate de pe acoperiș vor fi conform NTPA 001/2005.

Apele pluviale provenite de pe platformele carosabile și parcaje sunt considerate ape impure (potențial infestate cu hidrocarburi) și se vor colecta printr-o rețea de cămine și conducte din PVC tip SN4. Preluarea apelor pluviale de pe platformele carosabile și parcaje se va realiza prin rigole carosabile sau guri de scurgere  cu grătar carosabil.

Înainte de a fi deversate în bazinul de retenție propus pe amplasament, apele pluviale impure provenite de pe platformele carosabile și parcaje vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi și produse petroliere cu filtru coalescent (SH) cu debitul nominal de 20 l/s.

Bazinul de retenție cu infiltrare în sol a apelor pluviale, propus pe amplasament, va avea capacitatea netă de reținere de minim 60 mc.

Apele pluviale convențional curate deversate în bazinul de retenție pot fi folosite la spălat platforme și stropit spații verzi.

Bazinul va fi cu infiltrare în sol și reintegrarea apelor în circuitul natural al apei în natură.

Apele pluviale deversate în bazinul de retenție propus pe amplasament vor fi conform NTPA 001/2005.

    - Alimentare cu gaze naturale şi alimentarea cu energie termică

De-a lungul DJ 682C există rețele edilitare de alimentare cu gaze naturale.

Energia termică necesară încălzirii spaţiilor va fi furnizată de centrale termice cu funcționare pe gaze naturale, amplasate în fiecare dintre clădirile propuse. În spaţiile pentru comerț și servicii se va asigura o temperatură cuprinsă între 18°C - 20°C, iar în birourile administrative se va asigura temperatura de 21-22°C.

    - Alimentare cu energie electrică

Pentru noile obiective se estimează un necesar de putere electrică simultan absorbită de cca. 100 kW. Obiectele nou propuse în incinta studiată vor fi racordate la firidele de branșament propuse în zona frontului stradal, alimentate de la linia electrrică aeriană joasă tensiune (LEA 0,4 kV) existentă pe partea stângă a DJ 682C.

Pentru noile obiective, consumatorii de energie electrică sunt constituiţi în principal din: iluminatul normal, iluminatul exterior, circuite de prize monofazate şi trifazate pentru utilizare generală, instalaţii pentru alimentarea utilajelor din spaţiile tehnice (centrale de ventilaţie-climatizare, pompare apă-canal etc.), alimentarea sistemelor de siguranţă (antiincendiu, antiefracţie, control acces, supraveghere, etc.). Clădirile vor fi dotate cu instalaţii de protecţie: instalaţii de împământare generală, echipotenţializare şi de protecţie contra loviturilor de trăsnet.

    - Gospodărie comunală

Construcțiile propuse vor avea amenajată o zonă pentru depozitarea deşeurilor (menajere și ambalaje) în vederea transportării lor la rampa de gunoi ecologică a Mun. Arad. Se va asigura accesul autovehiculelor de transport la această platformă. Deşeurile vor fi colectate selectiv, în vederea reciclării acestora.

3.6.8.	Transport în comun, parcaje

În zonă nu există transport în comun.

Vor fi amenajate min. 7 locuri parcare autoturisme angajați și clienți, conform cu specificul activității desfășurate și prevederilor HG 525/1996.

Pentru funcțiunea servicii, se va amenaja câte unui loc de parcare la 1 ÷ 5 salariați, cu un spor de 30 % pentru clienți.

În cazul amenajării unor zone de depozitare nepoluantă, se vor amenaja câte un loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:

- un loc de parcare la 200 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp

- un loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400 ÷ 600 mp

- un loc de parcare la 50 mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600 ÷ 2.000 mp.

3.7.	Protecţia mediului

Conform concluziilor analizei de efectuare a impactului produs de realizarea prevederilor prezentului P.U.Z., rezultă că sunt preconizate toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru reducerea la minim sau eliminarea poluării mediului din zonă.

Propunerile şi măsurile de intervenţie – tehnice, juridice, urbanistice etc. – privesc în execuţie următoarele categorii de probleme analizate distinct în studiul de specialitate:

### Diminuarea, eliminarea surselor de poluare

Poluarea solului şi apei nu este posibilă deoarece:

- în zonă nu se vor desfăşura activităţi ce să creeze noxe ce sunt periculoase pentru sol;

- sursele de apă menajeră sunt colectate în sisteme inelare şi deversate în bazinul vidanjabil etanș prevăzut în zona tehnico-edilitară

- sursele de apă pluvială de pe platformele carosabile sunt colectate și trecute printr-un separator de hidrocarburi înainte de a fi deversate ca ape convențional curate în bazinul de retenție propus în incintă

- nu se creează emisii de gaze sau alte substanţe toxice ce pot periclita – în combinaţie cu precipitaţiile – calitatea apei sau solului;

Poluarea aerului, fonică sau prin emisii de gaze este posibilă numai în zonele cu trafic auto intens – Str. DN 79 și  DJ 682C – dar se încadrează în limitele legal admise.

### Prevenirea producerii de riscuri naturale

Zona – prin poziţia ei – nu are surse de risc naturale.

### Apele uzate

Evacuarea apelor menajere rezultate de la obiectele sanitare montate în clădiri se va face gravitaţional spre bazinul vidanjabil etanș prevăzut în zona tehnico-edilitară.

### Colectarea deşeurilor

În jud. Arad colectarea deşeurilor se face centralizat, de firmă specializată, pe întreg teritoriul județului, cu utilaje adecvate. Pentru incintă se vor asigura containere EU de 1,1 mc sau pubele de 120 l; se prevede preselecţia pe principalele tipuri de deşeuri urbane – vegetale, hârtie, sticlă, plastic, etc.

După colectare, toate deşeurile sunt transportate şi depuse la rampă ecologică a Mun. Arad, gestionarea lor făcându-se în concordanţă cu normele EU în domeniu de firma austriacă A.S.A.

### Terenuri degradate

Nu există terenuri degradate în zona studiată.

### Perdele de protecţie

Nu este cazul. În incinta studiată sunt propuse plantaţii decorative și zone verzi înierbate în proporție de minim 20,00 % pentru zona de depozitare nepoluantă. Acestea constituie parțial și zone verzi de protecție față de carosabilele care delimitează incinta: DN 79 și DJ 682C.

### Bunuri de patrimoniu

În zonă nu sunt bunuri de patrimoniu; nu se pune problema de refacere sau reabilitare urbană sau peisagistică în zona propusă investiţiilor.

De asemenea, nu sunt surse ce ar putea constitui potenţial balnear, turistic sau alte obiective istorice ce ar putea atrage un flux mare de oameni.

### Încadrarea în prevederile PUG

Incinta studiată se află în intravilanul com. Livada – sat Sânleani, într-o zonă cu interdicție de construire până la elaborare PUZ – conform PUG aprobat, UTR nr. 12. Propunerile prezentului PUZ completează prevederile PUG com. Livada – sat Sânleani, deoarece va fi continuată extinderea şi dezvoltarea economică a zonei, de-a lungul DN 79 și a DJ 682C. În jurul amplasamentului există deja în funcțiune zone destinate comerțului, serviciilor și depozitării.

Soluțiile locale propuse de asigurare a canalizării pluviale creează condiţiile reducerii sau diminuării la minim a poluării zonei.

  - Soluții propuse pentru eliminarea sau diminuarea disfuncționalităților

În ceea ce privește amplasarea incintei cu propuneri în apropierea sensului giratoriu de la intersecția DN 79 cu DJ 682C și a drumurilor național și județean, se vor resepcta avizele CNAIR și CJ Arad – S.A.D.P., în calitate de administratori ai DN 79, respectiv DJ 682C. Limita de construibilitate propusă se află la min. 30,00 m față de marginea carosabilului sensului giratoriu (între cel mai apropiate puncte), respectiv min. 30,00 m față de ax DJ 682C.

În ceea ce privește existența pe teren a liniei electrice aeriene LEA 20 kV dublu izolată, cu zonele de protecție specifice, aceasta este propusă spre reglementare, astfel încât să poată fi redus culuarul său de protecție de la 12,00 m la 6,00 m dreapta/ stânga față de ax linie.

Absența în prezent a unui sistem centralizat de canalizare menajeră este compensată printr-o soluție locală – bazin vidanjabil. La momentul realizării rețelei edilitare de canalizare menajeră în zonă, incinta va fi racordată la acesta.

În ceea ce privește absența utilităților publice de canalizare pluvială, au fost propuse prin proiect soluții locale care să asigure eliminarea posibilității poluării în zonă, și anume bazin de retenție ape pluviale, cu separator de hidrocarburi.

  - Obiective de utilitate publică

Zona studiată adăposteşte dotări de interes public:

  - drumul național DN 79 Arad – Oradea, de importanță națională

  - drumul județean DJ 682C Fântânele – Vladimirescu – Sânleani, de interes județean

  - LEA 20 kV și rețele utilități, de interes local

Se propun intervenţii la dotările de interes public existente, și anume execuția racordului carosabil al drumului de incintă la drumul public DJ 682C și racord la utilitățile publice.

Nu se propun noi obiective de utilitate publică.

Sunt asigurate toate utilităţile necesare pentru o corectă funcţionare a construcţiilor din zonă, în condiţii de siguranţă atât pentru cetăţeni, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului.

### Tipuri de proprietate teren

În zona studiată există terenuri proprietate publică de interes național (DN 79), de inters județean (DJ 682C) şi terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. Nu există în zonă terenuri proprietate privată de interes naţional.

Celelalte tipuri de teren – proprietatea publică şi privată de interes local, județean sau național, terenurile proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice sunt specificate pe planşă.

Amenajarea accesului carosabil dinspre DJ 682C și racordul la utilitățile din zonă se va realiza din fonduri private.

### Circulaţia terenurilor

Nu este propusă circulaţia terenurilor în vederea realizării obiectivelor prezentului P.U.Z.

În vecinătate, pe domeniul public, se va realiza racordul la DJ 682C și la utilități. Statutul juridic al acestora se va reglementa la faza D.T.A.C., în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Maniera, etapele concrete şi termenele de realizare se mulează evident după posibilităţile financiare ale investitorului, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

4.	CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

## Înscrierea în prevederile PUG

Din cele prezentate în capitolele 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8 rezultă fără echivoc că propunerile pentru acest P.U.Z. se încadrează în prevederile generale ale P.U.G. com. Livada – sat Sânleani referitoare la intravilanul localităţii. Prevederile actualului PUZ sunt adaptate caracteristicilor PUG aprobat, propunând funcţiunea dominantă comerț, servicii și depozitare, cu alte funcțiuni admise mică producție nepoluantă.

## Principalele categorii de intervenţie care să susţină şi să permită materializarea propunerilor sunt:

- realizarea racordului la DJ 682C, reţele edilitare;

- funcţiunea comerț, servicii, și depozitare, cu alte funcțiuni admise mică producție nepoluantă

Aceste funcţiuni sunt amplasate distinct în teren, permit o corectă grupare funcţională şi o etapizare corespunzătoare a lucrărilor cu minima afectare a vecinătăţilor.

Enumerarea prezentată nu este obligatorie şi ca priorităţi de intervenţie – ele fiind dictate evident de sursele de finanţare pentru diversele lucrări, dar obligatorie este în toate situaţiile asigurarea cu toate utilităţile a obiectivului propus înainte de punerea lui în funcţiune.

## Aprecieri ale elaboratorului PUZ

Ca elaborator al documentaţiei, considerăm că ea reflectă potențialul şi cerinţele zonei, respectiv comunei Livada, cu satul aparținător Sânleani, asigurând o continuitate a dezvoltării economice într-o zonă ce oferă bune premize în acest sens.

Restricţiile posibile – funcţionale, de destinaţie, calitate, indici ocupare teren etc. – sunt cele din capitolele de propuneri şi detaliate în regulamentul aferent PUZ-ului.

## Pentru etapele următoarele, în vederea creării condiţiilor de finalizare a prevederilor PUZ considerăm necesare următoarele operaţii şi acţiuni pentru etapele următoare:

- aprobarea PUZ prin HCL Livada;

- asigurarea de fonduri private pentru realizarea prioritară a racordului la DJ 682C și a asigurării utilităților.

Întocmit:

Urbanism:			arh. Doriana BALOGH        RUR-DE