| S.C. ARHITECTONIC S.R.L. Arad, Str. Oituz nr. 119a C.U.I. RO23713160 I.R.C. J02/682/2008 Tel. 0726 375 327 | Denumire proiect: Amplasament: Beneficiar: Pr.nr. Faza: | ZONĂ COMERȚ, SERVICII ȘI DEPOZITARE, ACCES DIN DJ 682C Intravilan com. Livada, sat Sânleani DN 79/DJ 682C dreapta, jud. Arad BUMB VASILE-MIHAI și BUMB ELENA-GABRIELA 132/2021 PUZ |
| --- | --- | --- |

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM UTR nr. 12

AFERENT "ZONĂ COMERȚ, SERVICII ȘI DEPOZITARE,

ACCES DIN DJ 682C"

I. Dispoziţii generale

- Rolul RLU

Prin Regulamentul de Urbanism local se stabileşte amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor.

Acestea au fost stabilite prin planşa Reglementări Urbanistice.

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal însoțește, explicitează și reglementează modul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic Zonal referitoare la amplasarea și amenajarea construcțiilor în zona studiată, în concordanță cu Regulamentul General de Urbanism.

Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administratiei publice locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe terenul care face obiectul prezentului proiect.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai în spiritul actualului regulament. Aprobarea unor modificări se poate face numai cu respectarea filierei de avizare-aprobare pe care a urmat-o si documentatia initială.

- Baza legală a elaborării R.L.U.

Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.  287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglemenatare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate și cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obietivelor sale.

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism – permisiuni și restricții – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.

- Domeniul de aplicare

Documentaţiile de urbanism au caracter de reglementare specifică şi stabilesc reguli ce se aplică direct asupra localităţilor şi părţilor din acestea până la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.

Zonificarea funcţională a incintei s-a stabilit conform categoriilor de activităţi ce s-au propus a se desfăşura pe teren şi de ponderea acestora. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare a construcţiilor ce se vor realiza în cadrul fiecărei zone funcţionale.

P.U.Z şi R.L.U. aferent cuprind norme obligatorii în vederea autorizării construcţiilor pentru orice categorie de teren aflat în limita zonei reglementate – identificată prin Extras C.F. nr. 306780 Livada – evidențiată în planșa de Reglementări Urbanistice a P.U.Z.

Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind următoarele categorii de intervenții:

- stabilirea de indici urbanistici, regim de înălțime, aliniamente, în concordanță cu funcțiunea propusă în incinta studiată – zonă servicii, comerț și depozitare – în concordanță cu funcţiunile dominante sau admise zonei prin PUG aprobat, pentru zona aflată sub interdicție de construire, înscrisă în CF 306780 Livada

Zona studiată are suprafața de 56.800 mp, intervenţiile urbanistice în zonă se referă la amenajarea accesului carosabil în incinta reglementată, prin racord direct la DJ 682C – Str. Gării, racorduri la utilități și reglementarea LEA 20 kV, inclusiv a stâlpilor adiacenți – dacă este cazul.

Incinta studiată are suprafaţa de 5.000 mp conform Extras CF nr. 306780 Livada. Intervenţiile urbanistice pe amplasament se referă la la ridicarea interdicției temporare de construire pentru UTR 12, instituită prin PUG com. Livada – sat Sânleani aprobat și reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului (acces carosabil, aliniamente, regim de înălțime, POT, CUT, etc.), cu menținerea destinației prevăzută în PUG aprobat pentru terenul care face obiectul investiției propuse, și anume comerț, servicii și depozitare.

Funcțiunea principală solicitată de investior este zonă unități comerț, servicii, depozitare.

Funcțiunile complementare zonei servicii sunt: birouri administrative, alei pietonale, carosabil și parcaje, depozitare în aer liber, amenajări tehnico-edilitare, platformă gospodărească, zone verzi.

Funcțiunea admisă zonei este mică producție nepoluantă.

II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

1.	Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

Sistematizarea terenului va fi rezolvată astfel încât să nu deranjeze vecinătăţile.

Conform PUG și RLU Livada, nu există zone naturale protejate sau potențial balnear și turistic în suprafața reglementată.

2.	Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Se vor respecta toate normele de proiectare şi execuţie în vigoare privind noile construcţii amplasate pe teren prin planul de reglementări urbanistice.

Se vor respecta intrările şi ieşirile carosabile, precum şi sensurile de circulaţie impuse.

Se vor lua măsuri de siguranţă pentru construcţiile edilitare.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca indicatorii urbanistici să nu depășească:

POT max = 30 %

CUT max = 0,60

Regim de înălțime: P+1

Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament obținute conform Certificatului de Urbanism nr. 29/20.04.2021, eliberat de Primăria com. Livada.

3.	Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și cu respectarea reglementărilor urbanistice din prezentul Regulament.

Perimetrul construibil (conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. 02A) este de min. 30,00 m față de axul drumului județean DJ 682C (front stradal, considerat pe limita nordică de proprietate), min. 30,00 m față de marginea carosabilului sensului giratoriu (limita nord-vestică de proprietate) și a drumului național DN 79 Arad – Oradea (limita vestică de proprietate), min. 2,00 m față de limita posterioară de proprietate (latura sudică) si min. 2,00 m față de limita laterală stânga (latura estică).

- Aliniamente minime obligatorii ale perimetrului construibil (conform planșă Reglementări Urbanistice Zonificare 02 A) – include construcții P+1 propuse și parțial amenajări alei pietonale, platforme carosabile și parcaje, nu include construcții tehnico-edilitare – faţă de limitele de proprietate:

- nord (front stradal): minim 30,00 m față de axul drumului județean DJ 682C, respectiv la min. 20,70 m față de limita de proprietate de la frontul stradal

- sud: minim 2,00 m față de limita de proprietate

- vest: min. 30,00 m față de marginea carosabilului sensului giratoriu (limita nord-vestică de proprietate) și a drumului național DN 79 Arad – Oradea (limita vestică de proprietate), respectiv min. 25 m față de limitele de proprietate nord-vest și vest

- est: minim 2,00 m față de limita de proprietate

- Construcțiiile tehnico-edilitare pot fi amplasate pe zona de protecție a DN 7, în afara zonei de siguranță a acestuia, cu excepția construcțiilor supraterane.

3.1. Orientarea faţă de punctele cardinale:

Amplasarea birourilor administrative necesare funcționării zonei propuse se recomandă să se realizeze astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru biouri pe perioada zilei.

3.2. Amplasarea faţă de drumurile publice:

- În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:

- accesul la zona reglementată;

- construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare;

- conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii ori construcţii de acest gen.

- În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie ale drumului.

Autorizarea executării construcţiilor este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor (DN 79 și DJ 682C), având 30,00 m față de margine carosabil, respectiv față de ax drum județean, delimitate conform legii.

Deservirea rutieră a obiectivului nou propus se va asigura Intrarea si iesirea din incintă se vor realiza doar cu viraj la dreapta (dinspre drumul național DN 79 și drumul județean DJ 682C, spre Sânleani).

Lucrările rutiere amenajate constau în principal din următoarele:

- amenajarea accesului la terenul studiat, având lătimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulaţie cu o lăţime de 3.50 m, racordat direct la marginea părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze R = 9.00m;

- dirijarea circulației şi reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul județean prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1/ 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul județean;

- refacerea acostamentelor afectate de lărgirea carosabilului existent;

- Utilizări permise

- Orice construcţii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraţiei publice pentru lucrările din zonele de protecţie.

- Utilizări admise cu condiţii

- Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie a drumurilor publice care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcţionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcţie şi exploatare.

- Prin amplasare şi funcţionare, ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Accese carosabile şi pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice.

- Utilizări interzise

- Orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor.

3.3. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenţial navigabile

- Nu este cazul

3.4 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia S.N.C.F.R.

- Nu este cazul.

3.5. Amplasarea faţă de aeroporturi

- Nu e cazul.

3.6. Amplasarea faţă de fâşia de protecţia a frontierei de stat

- Nu este cazul.

3.7. Amplasarea faţă de aliniament

- Aliniamentul stradal se va considera limita nordică de proprietate, înspre DJ 682C și parțial DN 79/ sens giratoriu.

- Clădirile propuse vor fi amplasate la min. 30,00 m față de axul DJ 682C și 30,00 m față de marginea carosabilului DN 79, respectiv min. 20,70 m față de limita de proprietate de la frontul stradal (nord) și min. 25,00 m față de limita de proprietate nord-vest.

3.8. Amplasarea în interiorul parcelei

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă respectă:

- pe latura vestică, retragerea minimă obligatorie față de limitele de proprietate este de min. 25 m, respectiv min. 30 m față de limita carosabilului DN 79

- pe latura sudică a parcelei, construcțiile propuse vor fi amplasate la min. 2,00 m

- pe latura estică, construcțiile propuse vor fi amplasate la min. 2,00 m față de limita de proprietate

- construcțiile tehhnico-edilitare (puț forat, bazine vidanjabile, bazine retenție ape pluviale, stație pompe incendiu, rezervă incendiu, etc.) vor fi amplasate la min. 2,00 m față de limitele de proprietate, în afara culuarului de protecție de min. 12,00 m al LEA 20 kV existentă pe teren; construcțiile tehnico-edilitare supraterane vor fi amplasate la min. 30,00 m față de marginea carosabilului DN 79 și min. 30 m față de ax DJ 682C;

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului Civil;

- distanţa minimă între construcţiile de pe aceeaşi parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălţimii construcţiei celei mai înalte;

- distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri;

- accesul uşor al mijloacelor şi forţelor de intervenţie, la cel puţin o suprafaţă vitrată (două pentru clădiri înalte sau aglomerate), precum şi accesul autospecialelor de intervenţie la intrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalţi, parcaje auto);

- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenţie la o doua faţadă nu e posibil, se asigură trecerea forţelor (personalului de intervenţie prin treceri pietonale cu lăţimea minimă de 1,50 m lăţime şi 1,90 m înălţime (în cazul curţilor interioare);

- se vor respecta conditiile privind amplasarea si retragerile minime obligatorii impuse de avizatori

- pe parcelă pot fi amplasate mai multe construcții, cu condiția respectării unei distanțe între ele de minim jumătate din înălțimea cornișei clădirii mai înalte.

4.	Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice direct, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- Se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor de min. 3,50 m lățime. Pentru a doua latură a halei se asigură accese pentru forţele (pesonalul) de intervenţie, prin treceri pietonale de minimum 1,50 m lăţime şi 1,90 m înălţime sau prin accesul direct al autospecialelor dinspre drumul privat existent la sud de incinta reglementată.

- În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor din alineatele anterioare, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.

Orice acces la drumurile publice se va face conform prevederilor acordului administratorul DN 79 și al DJ 682C. Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se va face în corelare cu organizarea circulaţiei majore, cu organizarea parcajelor şi cu accesul pietonilor.

Lucrările rutiere amenajate ca o intersecţie în ,,T’’, constau în principal din următoarele:

- amenajarea accesului la terenul studiat, având lățimea de 7,00 m, cu 2 benzi de circulaţie cu o lăţime de 3,50 m, racordat direct la marginea părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze R = 9,00 m;

- dirijarea circulației şi reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul județean prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 / 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul județean;

- refacerea acostamentelor afectate de lărgirea carosabilului existent;

- intrarea și ieșirea din incintă se vor realiza doar cu viraj la dreapta (dinspre drumul național DN 79 / spre Sânleani);

- în interiorul incintei se vor amenaja min. 7 locuri de parcare pentru autoturisme angajați, dispuse la 90° sau 45°, având dimensiunile 2,50 m × 5,00 m.

- Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

- În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public prin trotuare.

- Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

- Utilizări permise

- Construcţiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă normele de siguranţă şi fluenţă a traficului.

- Utilizări admise cu condiţii

- Construcţiile fără posibilităţi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin servitute) sau cu accese ale căror caracteristici nu permit intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor, cu condiţia obţinerii avizului unităţii teritoriale de pompieri.

- Utilizări interzise

- Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii.

- Reguli cu privire la echiparea edilitară

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură de către investitor posibilitatea racordării noilor consumatori la reţelele de apă, canalizare menajeră şi energie electrică, conform condiţiilor impuse de avizatori.

- De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei publice locale, în următoarele condiţii:

- a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului;

- b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţiile, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua centralizată publică de canalizare menajeră, atunci când aceasta se va realiza.

Realizarea de reţele tehnico – edilitare

- Extinderea de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu administratorii rețelelor edilitare din jud. Arad.

- Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat sau de către administratorii rețelelor, conform legislației în vigoare.

- Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, energie electrică, gaze naturale și telecomunicații să se realizeze subteran.

- Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

- Reţelele de apă, de canalizare, alimentare cu gaze, cu energie electrică şi alte unităţi aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a comunei sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel.

- Indiferent de modul de finanţare, lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică.

- Lucrările de racordare şi branșare la reţelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor sau beneficiar şi se execută în urma obţinerii avizului autorităţii administraţie publice specializate.

6.	Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

- Parcelare

- În cazul de față, parcelarea este permisă prin divizarea suprafeţei de teren în maxim 3 loturi, dacă geometria acestora urmărește amenajări de teren, culuare sau zone de protecție. Pentru un număr mai mare de loturi se va elabora o nouă documenție de urbanism.

- Înălţimea construcţiilor

Regimul de înălţime maxim propus este P + 1E, cu înălţimea de max. 9,00 m la cornișă (120,50 NMN) și max. 12,00 m la coamă (123,50 NMN) față de cota CTS = ± 0,00 (111,50 NMN).

- Aspectul exterior al construcţiilor

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Faţadele laterale şi posterioare trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea. Sunt interzise imitaţiile de materiale.

- Procentul de ocupare a terenului

- Procentul de ocupare a terenului este de maxim 30% din suprafața totală a terenului.

- Coeficientul de utilizare a terenului este de maxim 0,60.

Dimensiunile şi forma construcţiilor sunt cele materializate pe planşa de Reglementări Urbanistice şi nu vor fi depăşite la autorizarea construcţiilor atât în plan, cât şi ca regim de înălţime, cu respectarea P.O.T. şi C.U.T. prevăzut în P.U.Z.

7.	Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

- Parcaje

- Parcajele și garajele sunt spații amenajate la sol sau în cadrul construcțiilor pentru staționarea, respectiv adăpostirea autovehiculelor pentru diferite perioade de timp. Autorizația de executare a lucrărilor de construire se emite în conformitate cu pevederile Art. 33 al R.G.U., Anexa 5.

- Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Pentru funcțiunea servicii, se va amenaja câte unui loc de parcare la 1 ÷ 5 salariați, cu un spor de 30 % pentru clienți.

În cazul amenajării unor zone de depozitare nepoluantă, se vor amenaja câte un loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:

- un loc de parcare la 200 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp

- un loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400 ÷ 600 mp

- un loc de parcare la 50 mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600 ÷ 2.000 mp.

- Spații verzi și plantate

A fost luată în considerare funcțiunea căreia îi corespunde procentul cel mai mare de zonă verde, și anume cea de depozitare. Astfel, se vor amenaja spaţii verzi înierbate în suprafaţă de minim 20,00 % din suprafața subzonei.

Împrejmuiri:

În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizual, pe mezuină;

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice

c) împrejmuiri transparente având soclu cu înățimea maximă de 80 cm la aliniamentul stradal.

Înălțimea maximă admisă pentru împrejmuire va fi de 2,00 m.

III.  Zonificarea funcţională

Unitățile principale au destinaţia unități industriale, depozitare, servicii, comerț (aferent UTR 12 confrom PUG Livada aprobat).

Subunităţi:

ISco 12 – Unități comerț, servicii și depozitare P+1

Cc 12 – Căi de comunicație acces de dreapta din DJ 682C

P 12 – Platforme carosabile, parcaje, depozitare în aer liber

SP 12 – Zone verzi amenajate

TE 12 – Zone amenajări tehnico-edilitare supraterane

PRccn 12 – Zonă protecție DN 79

PRccj 12 – Zonă protecție DJ 682C

PRe 12 – Zonă protecție LEA 20 kV

- Obiective și modalități de operare

Soluția urbanistică P.U.Z. a fost elaborată ținând cont de următoarele obiective:

- Utilizarea funcțională a terenului în conformitate cu legislația în vigoare

- Reglementarea caracterului terenului studiat

- Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor

- Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare asigurării unei infrastructuri adecvate

- Utilizări funcționale

  - Funcțiunea dominantă

Funcțiunea propusă în incină este unități comerț, servicii și depozitare.

  - Utilizări permise, funcțiuni complementare zonei: birouri administrative, alei pietonale, carosabil și parcaje, amenajări tehnico-edilitare, platformă gospodărească, zone verzi.

  - Utilizări permise cu condiții: mică producție nepoluantă.

  - Utilizări interzise

Este interzisă amplasarea funcțiunii de depozitare deșeuri și industrie poluantă.

  - Interdicții temporare

Nu este cazul.

IV.   Prevederi la nivelul unităţilor şi subunităţilor funcţionale

Unitățile teritoriale de referință sunt delimtate de limite fizice existente: axul drumurilor publice, limitele parcelelor.

Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1 "Dispoziții generale", cât și prescripțiile prevăzute în "Regulamenul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință".

Bilanț teritorial în zona studiată:

- P.O.T. 30,00 %

- C.U.T. 0,60

- Regim maxim de înălțime P+1

- Spațiu verde minim 20 %

REGLEMENTĂRI CONSTRUCȚII COMERȚ, SERVICII ȘI DEPOZITARE (IS 17)

Functiuni permise:

- funcțiunea dominantă: comerț, servicii și depozitare

Funcțiuni complementare:

- birouri administrative, alei pietonale, carosabil și parcaje, amenajări tehnico-edilitare, platformă gospodărească, zone verzi

Alte funcțiuni admise:

- mică producție nepoluantă

Functiuni interzise:

- construcții care prin activitatea lor poluează sau acumulează deșeuri

Regim de înălțime:

- Se vor autoriza construcții cu regim de înălțime P+1, cu înălțimea maximă de 9,00 m la cornișă (120,50 NMN) și max. 12,00 m la coamă (123,50 NMN), măsurate față de cota ± 0,00 = 111,50 NMN)

Regim de aliniere față de limite de proprietate:

- nord: minim 30,00 m față de ax carosabil DJ 682C, respectiv min. 20,70 m față de limita de proprietate de la frontul stradal

- sud: minim 2,00 m

- est: min. 2,00 m față de limita de proprietate

- vest/ nord-vest: minim 30,00 m față de margine carosabil DN 79, respectiv min. 25,00 m față de limita de proprietate

Parcarea autovehiculelor:

- nu se vor autoriza decât construcțiile care vor avea asigurate locurile de parcare in interiorul incintei cu propuneri. Parcarea autovehiculelor pe spatiile verzi este interzisă.

Plantații:

- se va planta vegetație respectând distanțele prevăzute în Codul Civil.

Indicatori de utilizare a terenului:

- POT: 30 %

- CUT: 0,60

Regim de înălțime:

- P+1

- se vor autoriza construcții cu înălțimea maximă la cornișă 9,00 m, respectiv la coamă de 12,00 m, măsurate față de cota ± 0,00 = 115,50 NMN

Spațiu verde minim: 20 %

SUBUNITĂŢI:

Cc 12 – Căi de comunicație acces de dreapta din DJ 682C

- acces carosabil doar cu viraj la dreapta dinspre DJ 682C

P 12 – Platforme carosabile și parcaje, depozitare în aer liber

- pentru funcțiunea servicii, se va amenaja câte unui loc de parcare la 1 ÷ 5 salariați, cu un spor de 30 % pentru clienți

- în cazul amenajării unor zone de depozitare nepoluantă, se vor amenaja câte un loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată

- pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:

- un loc de parcare la 200 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp

- un loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400 ÷ 600 mp

- un loc de parcare la 50 mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600 ÷ 2.000 mp.

- pe platformele carosabile propuse pot fi amenajate depozitări în aer liber, cu condiția respectării distanțelor normate față de LEA 20 kV

SP 12 – Zone verzi amenajate

- minim 20,00 % pentru funcțiunea depozitare

- se vor amenaja preponderent în zonele de protecție a drumurilor și a LEA 20 kV

TE 12 – Zone amenajări tehnico-edilitare

- se recomandă amplasarea îngropată a dotărilor tehnico-edilitare (puțuri forate, bazine vidanjabile, stație pompe și rezervă incendiu, bazin de retenție ape pluviale, etc. și extindere/ racord la rețelele edimitare din zonă, etc.), sub zone verzi sau sub platforme carosabile/pietonale

- construcțiile și dotările tehnico-edilitare se vor amplasa la min. 2,00 m față de limitele de proprietate nord, sud și vest

PRccn 12 – Zonă protecție DN 79

- nu se vor executa construcții de clădiri permanente în zona de protecție a DN 79, de lățime 30 m, măsurată de la marginea carosabilului

- în zona de protecție a DN 79 se pot amplasa dotări tehnico-edilitare în montaj îngropat, împrejmuiri

PRccj 12 – Zonă protecție DJ 682C

- nu se vor executa construcții de clădiri permanente în zona de protecție a DJ 682C, de lățime 30 m, măsurată față de ax carosabil

- în zona de protecție a DJ 682C se pot amplasa dotări tehnico-edilitare în montaj îngropat, împrejmuiri

PRe 12 – Zonă protecție LEA 20 kV

- nu se vor executa construcții de clădiri permanente în zona de protecție a LEA 20 kV, de lățime 6 m, măsurată față de ax LEA

V.  CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Certificatul de Urbanism care se va elibera pentru faza Autorizație de Construire va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma aprobării Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit,

Arh. Doriana Balogh